PRODUCTINFORMATIE

# ALGISEPT

# Desinfectiemiddel / algen en groenverwijderaar

wettelijk toelatingsnummer: 12248N

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

a.	bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;

b.	bacteriën en gisten alsmede Trichophyton Interdigitale (voetschimmel), in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;

c.	bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met in achtneming van het gestelde onder “ Doseringen en toedieningswijze”. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;

- groene aanslag.

Niet toegestaan is het gebruik in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, noch voor melkwinningsapparatuur op boerderij.

Toepassing DESINFECTIE

Als desinfectiemiddel voor vloeren, wanden, meubilair en apparatuur in de voedingsmiddelenindustrie,

keukens, sanitaire ruimtes, ziekenhuizen e.d. Niet toepassen op T.B.C.-afdelingen, isolettes en delicate

medische instrumenten.

Minimale dosering voor desinfectie: Wola ALGISEPT 1 : 250 verdunnen met water, minimale inwerktijd 5 minuten.

Gebruiksaanwijzing

Wola ALGISEPT alleen toepassen na grondige reiniging van de te ontsmetten oppervlakken en materialen.

Indien behandelde oppervlakken in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren is naspoelen met

schoon water vereist.

#### Attentie

Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

Toepassing KOELWATERSYSTEMEN

Bestrijding van micro-organismen en algen in recirculerende koelwatersystemen.

Gebruiksaanwijzing

Sterk verontreinigde systemen eerst schoonmaken. Aanvangsdosering van minimaal 50 ml Wola ALGISEPT per m³ per week. Bij onbevredigend resultaat dosering verhogen tot 400 ml Wola ALGISEPT per m³. Onderhoudsdosering van minimaal 50 ml Wola ALGISEPT per m³  per week. Neemt slijmvorming weer toe dan dosering verhogen.

Toepassing ALGEN EN GROENVERWIJDERING

Wola ALGISEPT verdunnen 1:40 en opbrengen met gieter, borstel of drukspuit. Niet naspoelen. Wola ALGISEPT minimaal 24 uur laten inwerken en de groene aanslag verwijderen of wachten tot de aanslag door regen vanzelf verdwijnt. Voor het beste resultaat Wola ALGISEPT gebruiken bij droog en zonnig weer en een minimale temperatuur van 5°C.

Opmerking

Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Waarschuwing

Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.

Bijzondere gevaren

Schadelijk bij opname door de mond. Veroorzaakt brandwonden. Irriterend voor de ogen en de huid.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).

## Werkzame stof

Didecyldimethylammoniumchloride, gehalte 100 g/ltr.

Toxicologische groepen

Kwaternaire ammoniumverbindingen